实验三、数字FIR滤波器设计与实现

- 实验目的

- 学习Verilog基本语法；

- 巩固VIVADO环境下Verilog编程设计的基础；

- 掌握Debug使用方法；

- 掌握数字FIR滤波器实现过程及使用Verilog语言实现FIR滤波器设计；

- 掌握用MATLAB工具fdatool获取滤波器系数。

- 实验内容

使用Verilog语言，实现数字FIR滤波器设计与实现，在开发板上验证。

三、实验要求

- 通过MATLAB产生混合信号，并通过fdatool工具设计滤波器进行滤波仿真；

- 将产生的信号量化，并保存为coe文件，将设计的滤波器系数保存为coe文件；

- 通过Verilog实现FIR滤波器设计并对产生的信号滤波；

- 上板验证，对比与MATLAB滤波的效果。

四、MATLAB实现过程

1. 打开 MATLAB 软件，产生混合信号。

2.在命令行窗口输入fdatool进入滤波器设计界面，滤波器阶数和采样频率，通带频率按各自信号选取，其余按照此界面设置。

3.设计好后，点击File-Generate MATLAB code-Filter Design function,生成文件，并对混合信号滤波看效果。

- 点击工具栏红色按钮进行系数量化，量化位宽自己设定。

6．量化完后，点击Targets – XILINX (COE) File生成滤波器coe文件，并查看。

7.最后如果滤波器符合要求，对混合信号进行量化并保存为coe文件。实现过程如下：

width=16;

y2=round(y.*2^(width-3));%量化Q13

fig=fopen('signal.coe','w');

fprintf(fig,'memory_initialization_radix=10;\n memory_initialization_vector = \n');

for i = 1:N %将数据转换为补码表示

if y2(i) >= 0

y2(i) = y2(i);

else

y2(i) = 2^width + y2(i);%负整数补码表示（相当于对数据位宽n做2^(n+1)做补）

end                                 %大于2^15-1=32767的是负数；小于32767的是正数

end

for i=1:N

if i==N

fprintf(fig,'%d,',y2(i));

else

fprintf(fig,'%d,\r\n',y2(i));

end

end

fclose(fig);

五、FPGA实现过程

1.建立新工程后，添加ROM IP核保存MATLAB生成的混合信号。

2.进行滤波器实现设计。

3.将混合信号滤波输出。

4.建立仿真文件，仿真观察是否与MATLAB滤波效果一致。

实现代码顶层文件如下：

module top_fir(

input           clk,

input           rst,

output [15:0]   fir_out

);

wire [15:0] spo;

wire [8:0]  address;

wire clk_20k;

dist_mem_gen_0 your_instance_name (

.a(address),      // input wire [8 : 0] a

.spo(spo)  // output wire [15 : 0] spo

);

address address_ins(

.clk_20k(clk_20k),

.rst(rst),

.address(address)

);

clk_20 clk_20_ins(

.clk(clk),

.rst(rst),

.clk_20k(clk_20k)

);

filter filter_ins(

.clk(clk),

.clk_20k(clk_20k),

.rst(rst),

.fir_in(spo),

.fir_out(fir_out)

);

Endmodule

仿真效果如下：

滤波后信号周期为1ms,与MATLAB仿真一致。

六、Debug调试方法

1、设置综合选项

2、set_up debug

添加滤波器输入信号（spo），输入使能信号（en_20k_pul）和输出信号。

保存并重新编译工程，生成bit文件。

3、Debug 调试

下载bit文件

添加信号

将滤波器的输入和输出设置为有符号的十进制

将滤波器的输入和输出设置为模拟显示

设置触发方式和条件

Debug 抓取信号

和仿真的波形对比。